# 硫化氢捕消器产品培训试题

# 一、填空题

1、硫化氢捕消器是一种用于消除硫化氢的捕消装置。

2、硫化氢捕消器由干粉状硫化氢捕消剂和喷射装置两部分组成。

3、硫化氢捕消剂由反应剂、疏水剂和分散剂等原料组成，与硫化氢发生反应。

4、喷射装置用来存储并喷射硫化氢捕消剂，原理与干粉灭火器相似。

5、硫化氢捕消器主要有手提式、推车式两种。

6、硫化氢捕消器针对硫化氢气体泄漏主要起到预防和应急处置的效果。

7、硫化氢捕消器生产设备一套，包括反应釜2台，干燥设备、研磨设备、灌装设备各一套，年产能500吨。

8、硫化氢捕消器出厂检测项目包括外观、含水率、硫化氢捕消效率。

9、硫化氢捕消器规格型号：4kg-手提式硫化氢捕消器（BLJYS04型）、16kg-推车式硫化氢捕消器（BLJYT16型）。

10、使用捕消器进行操作前，应先佩戴好防护用品，应该在泄漏源的上风进行操作。

11、手提式硫化氢捕消器试验压力为1.2MPa（+20℃）。

12、推车式硫化氢捕消器工作压力为1.2MPa（+20℃）。

13、硫化氢捕消器的驱动气体为氮气。

14、硫化氢捕消器的使用温度为（-20~55）℃。

15、产品应用清洁、干燥、无泄漏的容器包装，净质量误差不应大于1%。

16、2020年硫化氢捕消器累计用量达57吨。

17、硫化氢捕消器的捕消效率为≥95%。

18、硫化氢捕消剂为白色固体粉末，含水率要求≤3%。

19、硫化氢捕消器填料规格为超细干粉。

# 二、问答题

1、硫化氢捕消器是如何起到预防作用的。

答：气体检测→发现硫化氢气体→喷射硫化氢捕消剂预防中毒事故发生。

2、硫化氢捕消器是如何起到应急处置作用的。

答：硫化氢泄漏→区域喷射→转化为稳定硫化物防止事故扩大。

3、硫化氢捕消器产品特点。

答：（1）快速：在混合充分10分钟内即可出现脱硫效果；

（2）高效：脱硫能力极强；

（3）安全：脱硫过程温和，无燃爆危险；

（4）便利：加注和产物移除便利，不会对生产工艺造成影响；

（5）环保：本品及其脱硫产物易被微生物降解。

4、硫化氢捕消器适用工况。

答：硫化氢捕消器适用于石油化工、有机化工、市政工程、维修工程、油气田等各种可能含有硫化氢作业的场所，起到了预防和应急处置的效果。

5、硫化氢捕消器工作原理。

答：（1）发生硫化氢泄漏时，空气中弥漫大量高毒硫化氢分子；

（2）使用硫化氢捕消器喷射后，捕消剂与硫化氢发生碰撞、吸附、反应；

（3）在极短时间内，硫化氢生成稳定的硫化物，并沉淀。

6、硫化氢捕消器制造工艺流程。

答：分散剂+反应剂+疏水剂 → 反应釜搅拌 → 干燥 → 研磨 → 分离除尘 → 成品 → 成品灌装

7、列举三个采购硫化氢捕消器的客户及采购量。

答：下表中任何三个厂家均可。

工程名称 | 总瓶数 | 总重量（kg）

上海石化消防工程有限公司 | 360 | 2640

淄博鲁峰（齐鲁石化） | 392 | 1568

齐鲁商业（江苏油田、扬州） | 269 | 2756

淄博艾尔玛（北京燕山石化） | 350 | 2528

淄博齐鲁商业有限公司（青岛石化） | 230 | 1280

淄博艾尔玛（荆门石化） | 250 | 1600

淄博爱尔玛 | 164 | 1640

淄博鲁峰（齐鲁石化） | 178 | 2152

石化总厂 | 176 | 1160

8、不同规格的捕消器能够去除多少数量的硫化氢气体？对应硫化氢浓度是多少？最适用于那种浓度范围的硫化氢气体？

答：按硫化氢捕消器的实际含量除以5为中和硫化氢的量，可以在各浓度下进行中和反应。

9、1000平方米车间理论上应该配备多少硫化氢捕消器？

答：假设车间占地面积为1000平方米，高为8米，ppm值为1000，硫化氢充分扩散的情况下，考虑到硫化氢的危害性，及空气的流通性，应使用过量捕消剂进行中和反应，应不少于100千克，因此手持型硫化氢捕消器应至少配备25台。

10、对应的产品不同工况现场的配置要求是什么？

答：硫化氢捕消器产品应放置在干燥、阴凉处，并按使用说明书定期检查。