公司业务全景与产品线认知 题库

所属阶段：入门段(L1→L2)　｜　课程编码：A0101　｜　难度定位：以“易”为主，少量“中”，侧重行业与产品常识

题型分布：单选题 10 · 多选题 5 · 判断题 10 · 实操问答题 5 · 案例分析题 5（共 35 题）

# 一、单选题（共 10 题）

1.（难度：易）公司防腐保温业务的主要服务对象是下列哪一类？

A. 石化、化工、电力、市政供热等工业装置

B. 家用电器制造车间

C. 汽车整车装配线

D. 食品冷链零售门店

答案：A

解析：防腐保温主要面向工业装置与工业管道，核心客户集中在石化、化工、电力与市政供热领域。

2.（难度：易）下列属于管道外防腐主流工艺的是？

A. 3PE 三层聚乙烯防腐

B. 阳极氧化处理

C. 电镀锌

D. 表面渗碳

答案：A

解析：埋地钢质管道外防腐以 3PE、FBE、环氧煤沥青等涂层工艺为主。

3.（难度：易）公司产品线中的“保温”主要解决什么问题？

A. 减少热量散失、防止冻凝与烫伤

B. 提高金属导电性

C. 增加结构承载能力

D. 降低材料密度

答案：A

解析：保温（绝热）的作用是减少热损失、防冻防凝，并降低表面温度防止人员烫伤。

4.（难度：易）岩棉、玻璃棉、硅酸铝棉属于下列哪类材料？

A. 绝热保温材料

B. 防腐涂料

C. 结构钢材

D. 密封胶粘剂

答案：A

解析：这三类均为无机纤维类绝热材料，用于设备与管道的保温隔热。

5.（难度：易）环氧粉末（FBE）主要应用于下列哪个部位？

A. 管道及管件外表面的熔结防腐涂层

B. 混凝土外加剂

C. 电缆绝缘层

D. 建筑幕墙玻璃

答案：A

解析：FBE 通过静电喷涂并熔融固化形成防腐层，是管道外防腐的常用底层材料。

6.（难度：易）公司承接的防腐保温工程项目，业务链条通常起始于？

A. 现场勘查与需求确认

B. 竣工结算

C. 备品备件采购

D. 人员招聘

答案：A

解析：工程业务一般按“勘查—方案—施工—验收—结算”推进，起点是现场勘查与需求确认。

7.（难度：易）下列哪一项不属于防腐保温工程的典型客户行业？

A. 石油化工

B. 电力热电

C. 市政供热

D. 服装零售

答案：D

解析：服装零售与工业防腐保温无直接业务关联。

8.（难度：易）3PE 防腐层中的“PE”指的是？

A. 聚乙烯

B. 聚酯

C. 环氧树脂

D. 聚氨酯

答案：A

解析：PE 即 Polyethylene（聚乙烯），是 3PE 结构的最外层。

9.（难度：中）公司对外宣传中的“一体化解决方案”通常指？

A. 材料供应 + 施工 + 验收全过程服务

B. 仅提供材料供应

C. 仅提供方案设计

D. 仅提供物流运输

答案：A

解析：一体化指覆盖材料、施工与验收的完整服务能力，可减少界面责任推诿。

10.（难度：中）了解客户需求时，首要关注的信息通常是？

A. 介质温度、压力与腐蚀环境等工况条件

B. 客户办公电脑的品牌

C. 厂区绿化面积

D. 员工平均年龄

答案：A

解析：工况条件决定材料选型与工艺方案，是技术交流的第一步。

# 二、多选题（共 5 题）

1.（难度：易）公司防腐保温业务通常包含下列哪些产品与服务？

A. 防腐涂料供应

B. 绝热保温材料供应

C. 现场防腐保温施工

D. 工程验收技术服务

答案：A,B,C,D

解析：公司业务覆盖材料供应、现场施工与验收技术服务，构成完整链条。

2.（难度：中）选择防腐方案时需要重点考虑的因素有哪些？

A. 介质温度与运行工况

B. 环境腐蚀性与敷设方式

C. 设计使用寿命

D. 管道外表面油漆颜色

答案：A,B,C

解析：材料与工艺选择取决于工况、环境与寿命要求，与表面颜色无关。

3.（难度：易）保温工程的常见应用部位包括？

A. 蒸汽与热水管道

B. 储罐与塔器

C. 换热设备

D. 办公桌椅

答案：A,B,C

解析：保温针对有热损失的工业设备与管道，与办公家具无关。

4.（难度：易）下列属于绝热保温材料的有哪些？

A. 岩棉

B. 玻璃棉

C. 硅酸铝棉

D. 环氧富锌底漆

答案：A,B,C

解析：环氧富锌底漆属防腐涂料，不具备绝热功能。

5.（难度：中）与客户洽谈项目时通常需要明确的信息有哪些？

A. 工程量与工期要求

B. 执行的技术标准

C. 现场施工条件

D. 结算与付款方式

答案：A,B,C,D

解析：上述四项均直接影响报价、组织与合同条款，需在洽谈阶段明确。

# 三、判断题（共 10 题）

1.（难度：易）防腐与保温是两种功能不同的工程措施：前者防止腐蚀，后者减少热损失。

答案：对

解析：两者目标不同，常配合使用但不可相互替代。

2.（难度：易）3PE 防腐层由环氧粉末底层、胶粘剂中间层和聚乙烯面层三层构成。

答案：对

解析：这是 3PE 的标准结构。

3.（难度：易）保温材料可以脱离介质温度随意选型，与工况无关。

答案：错

解析：材料耐温等级必须匹配介质温度，否则会失效甚至碳化。

4.（难度：易）FBE 是环氧粉末涂层的英文缩写。

答案：对

解析：FBE 即 Fusion Bonded Epoxy。

5.（难度：易）公司的业务仅涉及涂料销售，不包含现场施工。

答案：错

解析：公司业务包含现场防腐保温施工与验收技术服务。

6.（难度：易）石化、电力、市政供热等行业都属于防腐保温工程的典型服务领域。

答案：对

解析：这些行业存在大量需防腐与保温的管道和设备。

7.（难度：易）熟悉公司产品线有助于现场准确识别材料与工艺。

答案：对

解析：识别材料是判断工艺与质量的前提。

8.（难度：易）保温工程的目的一是减少热损失，二是防止管道冬季冻凝。

答案：对

解析：防冻防凝是保温的重要功能之一。

9.（难度：中）客户的行业背景与防腐方案选择没有关系。

答案：错

解析：行业决定介质与腐蚀环境，直接影响方案选择。

10.（难度：中）工程类项目通常需要现场勘查后再确定技术方案。

答案：对

解析：现场条件（敷设方式、环境、空间）是方案确定的重要依据。

# 四、实操问答题（共 5 题）

1.（难度：中）简述公司防腐保温业务的主要服务对象与典型应用场景。

参考答案：主要服务石化、化工、电力、市政供热等行业客户；典型场景包括埋地及架空金属管道、储罐、换热器、塔器等设备的防腐蚀与绝热保温，既有新建工程也有检修改造工程。

2.（难度：中）简述防腐与保温两类工程措施的目的差异。

参考答案：防腐通过涂层、阴极保护等手段阻止或延缓金属腐蚀，延长设备使用寿命；保温利用绝热层减少热量散失或防止介质冻结，同时降低外表面温度以防烫伤，服务于工艺稳定与节能。

3.（难度：易）列举公司产品线中至少三类材料并说明其用途。

参考答案：①防腐涂料（如环氧富锌底漆、聚氨酯面漆）：用于钢结构和设备表面的防腐蚀；②绝热材料（岩棉、玻璃棉、硅酸铝棉）：用于管道与设备的保温隔热；③管道防腐层材料（环氧粉末、聚乙烯及胶粘剂）：用于埋地管道的外防腐。

4.（难度：中）承接防腐保温项目时，前期需要向客户确认哪些关键信息？

参考答案：需确认介质温度与压力、腐蚀环境与敷设方式、工程量与工期、设计寿命与执行标准、现场施工条件（脚手架、动火、用水用电限制）、验收要求与结算方式。

5.（难度：中）为什么现场人员需要了解公司业务全景与产品线？

参考答案：有助于准确识别材料与对应工艺、判断施工要点与质量控制点；在与客户、监理沟通时表述准确、减少歧义，避免用错材料或工艺造成返工与质量风险。

# 五、案例分析题（共 5 题）

1.（难度：中）某化工厂反映“蒸汽管道外面包了保温棉，但人员仍被烫伤”。请分析可能原因并提出处理思路。

参考答案：可能原因：①保温层厚度不足或选材耐温等级不够；②保温层受潮含水，导热系数大幅上升；③外护层破损、保温层脱落或存在冷桥；④施工时局部漏包（阀门、法兰、支架处）。处理思路：现场检测外表面温度与保温层厚度，更换或加厚保温层，修复外护与防潮层，对漏包部位补做保温，并复测表面温度满足防烫要求。

2.（难度：易）项目部准备承接一个新建化工厂的蒸汽管道保温工程，请列出开工前需要收集的基本信息。

参考答案：需收集：管道规格与介质参数（温度、压力）、敷设方式（架空/管廊/埋地）、工程量清单与工期节点、执行标准与设计保温厚度、现场施工条件与安全要求（动火、高处作业、受限空间）、材料到货计划与验收要求、以及与其他专业的交叉作业安排。

3.（难度：中）现场新员工把岩棉当成了“防腐涂料”准备刷在设备表面。请指出错误并说明正确做法。

参考答案：岩棉是绝热保温材料，不具备防腐功能，直接用于钢表面无法阻止腐蚀。正确做法是先按设计要求完成表面处理与防腐涂层施工，再安装保温层并做防潮层与外护层，保温材料不得替代防腐涂层。

4.（难度：中）客户问：“你们的 3PE 防腐和普通刷漆有什么区别？”请用通俗语言解释。

参考答案：普通刷漆是常温固化的薄涂层，主要起装饰和一般防腐作用；3PE 是工厂化生产的复合防腐层，由环氧粉末底层、胶粘剂中间层和聚乙烯面层组成，总厚度大、机械强度高、抗阴极剥离与抗土壤应力能力强，专用于埋地和重要工业管道，设计寿命通常在 30 年以上。

5.（难度：中）某市政供热工程要求必须在采暖季前完工，作为刚入职的现场人员，你应重点关注哪些业务环节？

参考答案：应重点关注：材料进场验收与到货节点、施工工序衔接（表面处理→防腐→保温→外护）、隐蔽工程验收与影像留存、关键节点的质量检查、进度偏差预警与上报、以及安全防护措施落实，确保按期且质量合格地完成交付。